- СОДЕРЖАНИЕ

|  | Введение | 8 |
| --- | --- | --- |
| ##### 1 | ##### Архитектурно-планировочная организация территории | 10 |
| ##### 2 | ##### Размещение объектов капитального строительства | 13 |
| 2.1 | #### Территории объектов капитального строительства возводимых для проведения XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года | 13 |
| 2.2 | #### Территории объектов капитального строительства жилого назначения | 14 |
| 2.3 | #### Территории объектов капитального строительства социального назначения | 16 |
| #### 2.4 | #### Территории объектов капитального строительства коммунальной и транспортной инфраструктуры | 17 |
| #### 2.5 | #### Территории рекреационного назначения | 18 |
| 3 | ##### Мероприятия по организации транспорта и улично-дорожной сети | 19 |
| 4 | ##### Мероприятия по охране объектов культурного наследия | 20 |
| 5 | ##### Мероприятия по оптимизации экологической ситуации | 21 |
| 5.1 | - Мероприятия по защите рельефа | 21 |
| 5.2 | ## Мероприятия по охране атмосферного воздуха | 21 |
| 5.3 | ## Мероприятия по охране водных ресурсов | 22 |
| 5.4 | ## Мероприятия по защите от физических факторов воздействия | 23 |
| 5.5 | - Мероприятия по защите территории от загрязнения отходами | 23 |
| 5.6 | ## Мероприятия по организации природно-экологического каркаса | 23 |
| 5.7 | ## Мероприятия по сохранению растительного и животного мира | 24 |
| 5.8 | ## Мероприятия по организации зон с особыми условиями использования территории (проектное предложение) | 25 |
| 6 | Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории | 27 |
| 6.1 | Организация стока поверхностных вод | 27 |
| 6.2 | Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории | 27 |
| 6.3 | Ориентировочные объемы по благоустройству территорий | 28 |
| 7 | ### Мероприятия по инженерному оборудованию территории | 29 |
| 7.1 | ##### Водоснабжение | 29 |
| 7.2 | ##### Канализация хозяйственно-бытовая | 29 |
| 7.3 | ##### Дождевая канализация | 30 |
| 7.4 | ##### Теплоснабжение | 30 |
| 7.5 | ##### Газоснабжение | 31 |
| 7.6 | ##### Электроснабжение | 31 |
| 7.7 | ##### Санитарная очистка | 32 |
| 7.8 | - Связь, телекоммуникации | 32 |
| 7.9 | Основные технико-экономические показатели инженерных коммуникаций и сооружений. | 33 |
| 8 | Первоочередные мероприятия проекта планировки | 34 |
| 9 | Технико-экономические показатели проекта | 36 |

- ВВЕДЕНИЕ

Проект планировки территории муниципального образования г. Казани «Комплекс спортивных сооружений на р. Казанке» выполнен по заказу Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан в соответствии с решением Кабинета Министров Республики Татарстан № 1459-р от 7.11.2009г. и утвержденного задания на разработку проекта планировки.

Целью проекта планировка является установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства республиканского значения – Комплекса спортивных сооружений на р. Казанке, как самостоятельного элемента планировочной структуры, а также создание рекреационной зоны с набережной городского значения на берегу р. Казанки.

В проекте планировки выделена I очередь строительства – до 2013 г. –

время проведения XXVII Всемирной летней Универсиады в г. Казани.

Проект планировки, в соответствии со статьей 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разработан в составе основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

I. Основная часть проекта планировки включает в себя:

1.	Положения о размещении объектов капитального строительства республиканского значения, характеристики планируемого развития территории, характеристики развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

2.	Чертежи и таблицы планировки территории:

-	Чертеж планировки территории муниципального образования г. Казани «Комплекс спортивных сооружений на р. Казанке» » с указанием красных линий, линий, обозначающих дороги улицы, проезды, линии связи, объектов транспортной и инженерной инфраструктур и границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (основной чертеж);

-	Чертеж планировки территории муниципального образования г. Казани «Комплекс спортивных сооружений на р. Казанке» » с указанием красных линий, линий, обозначающих дороги улицы, проезды и поворотные точки красных линий;

-	Ведомость координат поворотных точек.

II. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме и пояснительную записку.

1.	Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся: определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории, защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности, иных вопросов планировки территории.

2.	Графические материалы – схемы по обоснованию проекта планировки территории:

-	Схема размещения территории проекта планировки «Комплекс спортивных сооружений на р. Казанке» в структуре г. Казани;

-	Схема современного использования территории (опорный план);

-	Схема планировочных ограничений;

-	Схемы границ зон с особыми условиями использования территории;

-	Схемы организации транспорта и улично-дорожной сети;

-	Поперечные профили улиц и дорог;

-	Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;

-	Схемы инженерного оборудования территории;

-	Схемы инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

-	Иные схемы.

При разработке проекта планировки были учтены следующие, ранее выполненные проектные материалы:

1.	Генеральный план муниципального образования г. Казани (утвержден решением Казанской городской Думы от 28.12.2007г. № 23-26);

2.	«Правила землепользования и застройки» Градостроительного Устава г. Казани (утвержден решением Казанского Совета народных депутатов № 2-12 от 26.06.1998г. и введены в действие решением Казанского Совета народных депутатов № 9-13 от 24.12.98г.)

# 1.  АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

Выбор земельного участка для строительства Комплекса спортивных сооружений – объектов XXVII Всемирной Летней Универсиады 2013 г., и создания природно-рекреационной зоны продиктован следующими факторами:

- наличием значительной свободной от застройки территории расположенной в непосредственной близости  от центральной части города;

- транспортной обеспеченностью территории и возможностью перспективного развития сложившейся транспортной схемы;

- благоприятными природными и микроклиматическими характеристиками территории;

- наличием энергетических ресурсов;

В состав Комплекса войдут, как существующие, так и планируемые к строительству спортивные объекты:

Существующий спортивный объект – Дворец Единоборств, предназначенный для проведения соревнований и занятий по дзюдо, самбо, греко-римской борьбе. Вместимость Дворца Единоборств составляет 3000 посадочных мест с открытой парковкой на 300 машино-мест.

Планируемые к строительству объекты:

- Многофункциональный футбольный стадион, предназначенный для проведения церемонии открытия и закрытия крупных международных соревнований, а также предназначенный для организации и проведения концертов, выступлений и фестивалей, вместимостью 45 тысяч посадочных мест.

- Центр водных видов спорта, предназначенный для проведения соревнований и занятий по спортивному плаванию, водному поло, прыжкам в воду, синхронным прыжкам в воду, синхронному плаванию. Вместимость Центра водных видов спорта – 4500 посадочных мест.

Строительство спортивных объектов предлагается вести на намывных территориях путем засыпки мелководной пойменной части р. Казанки и сохранением участков ценного природного ландшафта в районе четвертой транспортной дамбы, в целях создания на данной территории рекреационной зоны.

В целях оптимизации транспортного движения, особенно в период проведения соревнований и других мероприятий, учитывая планируемое строительство городской Больницы скорой медицинской помощи в районе Дворца Единоборств по ул. Нигматуллина, а также для осуществления транспортной связи с перспективной жилой и общественной застройкой, планируемой на материковой части правого берега р. Казанки и на намывных территориях между транспортными дамбами – мост «Миллениум» и мост «Ленинский», проектом планировки предлагается прокладка новой автомагистрали, которая органично вольется в сложившуюся городскую транспортную систему.

Строительство Комплекса спортивных сооружений также повлечет за собой дополнительную транспортную нагрузку на существующие транспортные магистрали города, и прежде всего на магистрали, связывающие районы города, расположенные на левом берегу р. Казанки.

На пересечении существующих и проектируемых транспортных магистралей предусмотрено строительство транспортных развязок в двух уровнях.

Для частичной разгрузки транспортного движения проектом предлагается строительство магистральной автодороги с мостовым переходом через р. Казанку от ул. Чистопольская до магистрали общегородского значения с непрерывным движением, трасса которой пройдет вдоль железнодорожной магистрали, строительство которой, в соответствии с генеральным планом города отнесено за расчетный срок реализации генплана (после 2030 г.)

На первую очередь строительства для обслуживания зрителей Футбольного стадиона проектом предлагается размещение открытых стоянок общей вместимостью 4500 машино-мест, в том числе:

- автостоянка вместимостью 1000 машино-мест непосредственно у Футбольного стадиона;

- автостоянка вместимостью 600 машино-мест на пересечении проектируемой автомагистрали, проходящей вдоль р. Казанки и проектируемым отрезком улицы на продолжении ул. Нигматуллина;

- автостоянка вместимостью 800 машино-мест вдоль проектируемой автомагистрали, проходящей вдоль р. Казанки, на территории между Дворцом  водных видов спорта и Футбольным стадионом;

- автостоянки вместимостью 1100 и 600 машино-мест на территории вдоль проспекта Ямашева вблизи существующего Комплекса автосалонов «Volkswagen»;

- автостоянки вместимостью 400 машино-мест в красных линиях ул. Чистопольской со стороны жилых комплексов.

На первую очередь строительства проектом также предлагается и размещение открытых стоянок для обслуживания посетителей Дворца водных видов спорта - на 500 машино-мест, которое сохраняется на расчетный срок реализации проекта.

В целях рациональной организации территории Комплекса спортивных сооружений, максимального использования свободных земельных участков для создания озелененных рекреационных пространств, проектом планировки предлагается строительство, в основном, многоуровневых парковок для обслуживания посетителей данных спортивных сооружений.

На расчетный срок проектом сохраняется открытая автостоянка вместимостью 1000 машино-мест у Футбольного стадиона.

На территориях вдоль проспекта Ямашева вблизи существующего Комплекса автосалонов «Volkswagen» на месте размещения открытых автостоянок первой очереди строительства, предлагается строительство двух многоуровневых автостоянок вместимостью 1200 и 950 машино-мест.

На территории на пересечении проектируемой автомагистрали, проходящей вдоль р. Казанки и проектируемым отрезком улицы на продолжении ул. Нигматуллина на месте размещения открытых автостоянок первой очереди строительства, предлагается строительство многоуровневой автостоянки вместимостью 1350 машино-мест.

Проектом предлагается создание природно-рекреационной зоны в состав которой войдут следующие территории:

- Парк Универсиады, формируемый на территориях, прилегающих к проектируемому Многофункциональному футбольному стадиону,

- прибрежный парковый комплекс свободной живописной планировки, формируемый на сохраняемых территориях в восточной и центральной части района проектирования, обустроенный пешеходными тропами и площадками отдыха с максимальным сохранением существующих зеленых насаждений.

Вдоль берега р. Казанки проектом предусмотрена прогулочная набережная, проходящая вдоль территорий спортивных объектов: Многофункционального футбольного стадиона и Дворца водных видов спорта. Набережная решена в виде двух террас. Верхняя терраса расположенная на 58 отметке рельефа и нижняя терраса - на 55 отметке рельефа, связаны между собой широкими пешеходными спусками и лестничными сходами, оборудованные видовыми площадками и площадками отдыха. В районе Дворца водных видов спорта проектом предлагается строительство причальных сооружений для прогулочных судов.

В комплексе природно-рекреационной зоны предлагается включить существующие острова, покрытые разнообразной растительностью, связь с которыми будет осуществляться водным транспортом через протоку, после проведения работ, связанных с очисткой и углублением дна данного участка акватории р. Казанка.

# 2.	РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

Таблица 2.1

Баланс территории в границах проекта планировки

Проектное решение

| Наименование зон | Площадь, га | % от общей площади |
| --- | --- | --- |
| Территория в границах проекта планировки | 250,0 | 100 |
| В том числе: |  |  |
| Зона размещения спортивных объектов XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года | 17,74 | 7,1 |
| Общественно-деловая зона | 23,44 | 9,4 |
| Зона размещения объектов спортивного назначения | 1,58 | 0,6 |
| Зона размещения объектов образования и воспитания | 5,45 | 2,2 |
| Зона размещения объектов высших учебных заведений | 2,19 | 0,9 |
| Зона размещения объектов здравоохранения | 9,19 | 3,7 |
| Зона размещения объектов религиозного назначения | 1,00 | 0,4 |
| Зона размещения объектов обслуживания | 4,03 | 1,6 |
| Жилая зона | 13,86 | 5,6 |
| Зона существующих объектов капитального жилищного строительства | 1,13 | 0,5 |
| Зона планируемого размещения объектов капитального жилищного строительства | 12,73 | 5,1 |
| Коммунальная зона | 0,69 | 0,3 |
| Зона размещения объектов коммунальной инфраструктуры | 0,69 | 0,3 |
| Зона транспортной инфраструктуры | 51,65 | 20,7 |
| Зона размещения объектов транспорта | 12,65 | 5,1 |
| Зона размещения объектов транспортно-коммуникационной инфраструктуры (улицы, дороги) | 39,0 | 15,6 |
| Рекреационная зона | 134,99 | 53,9 |
| Озелененные территории (парк, скверы, бульвары) | 57,38 | 22,9 |
| Набережная | 4,11 | 1,6 |
| Акватория р.Казанки | 73,5 | 29,4 |
| Неиспользуемые территории | 7,63 | 3,0 |

## 2.1 Территории объектов капитального строительства возводимых для проведения XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года

Одним из первых спортивных объектов, возведенных для проведения XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года, является Дворец единоборств «Ак барс» на 3,0 тысячи посадочных мест, введенный в действие в 2009 году. На земельном участке площадью 3,23 га располагается здание общей площадью 17000 кв.м., из которых 4890 кв.м. – фитнесс центр, 5980 кв.м. – спортивный комплекс. В составе Дворца единоборств – спортивный многофункциональный зал, рассчитанный на четыре татами и три тысячи посадочных мест, и четыре тренировочных зала с шестью татами. Здесь будут проводиться занятия по дзюдо, самбо, греко-римской борьбе.

В продолжении формирования спортивной зоны на намывных территориях вдоль р.Казанки предлагается строительство Дворца водных видов спорта и Многофункционального футбольного стадиона.

В составе Дворца водных видов спорта предусматривается крытый зрелищно-демонстративный зал с трибунами на 4,5 тысяч посадочных мест. Здесь будут проходить соревнования по спортивному плаванию, водному поло, прыжкам в воду, синхронным прыжкам в воду, синхронному плаванию. В распоряжении спортсменов будут 3 ванны с плавательными дорожками различной длины. И до, и после Универсиады во Дворце будут заниматься воспитанники ДЮСШ по плаванию и водному поло, а также команда мастеров «Синтез». Предусмотрены также административно-бытовые помещения для спортсменов и обслуживающего персонала, пресс-центр на 200 мест и кабинет для судей, совмещенный с кабинетом для обработки результатов соревнований. Кроме того, планируется оборудовать фитнес-центр на 300 посетителей в час в составе которого: зал аэробики, тренажерный зал, зал сквош (два корта), СПА-центр, медико-восстановительный центр. В спортивном комплексе также будут кафе на 40 посадочных мест, буфет, ресторан на 50-60 мест, гостиница на 300-350 мест.

Строительство Многофункционального футбольного стадиона с трибунами на 45,0 тысяч зрителей на берегу р. Казанки планируется завершить к 2012 году. Стадион предусматривает футбольное поле размером 110x72 м, раздевалки и тренерские комнаты, судейские помещения и помещения для делегатов матча, помещения для телестудий и комментаторских кабин, рестораны на 400 мест, конференц-зал на 200 посадочных мест, пресс-центр на 60 рабочих мест, фитнесс-клуб, тренажерный зал для спортсменов, плавательный бассейн размером 25x11 м, медико-восстановительный центр, физкультурно-спортивный комплекс для лиц с ограниченными физическими возможностями, гостиницу на 100-120 номеров. На нулевом и первом уровнях стадиона – торгово-развлекательный комплекс с размещением торговых площадей, ресторанов, кафе, боулинг-центра, ночного клуба, кинотеатра.

Все объекты капитального строительства, планируемые для проведения Всемирной летней Универсиады, предлагаются на первую очередь строительства (2013 год).

## 2.2 Территории объектов капитального строительства жилого назначения

В границах проекта планировки, располагаются два земельных участка под жилищное строительство. Один из них – мкр.69А, на территорию которого разработан проект планировки и ведется строительство жилого комплекса «Современник». Завершение строительства данного жилого комплекса планируется на первую очередь. На территории мкр.69А предлагается строительство жилых домов переменной этажности 9-25 этажей, общей площадью 119,35 тыс.кв.м. В домах жилого комплекса «Современник» будет проживать 3362 человек, жилищная обеспеченность которых составит 35,5 кв.м./человека.

Второй земельный участок (мкр.69Б), площадь территории которого составляет 2,52 га, расположенный в границах проекта планировки,  предоставлен МУП «Агентство по приватизации жилой площади г.Казани». Проектом предлагается использование данной территории под жилищное строительство с завершением освоения на расчетный срок. Ориентировочное жилищное строительство в данном микрорайоне составит 30,0 тыс.кв.м. общей площади жилья. При жилищной обеспеченности 31 кв.м. на 1 человека, согласно утвержденному генеральному плану г.Казани, численность населения составит 970 человек.

Таблица 2.2

Объемы существующего и проектируемого жилья  по площадкам нового строительства в границах проекта планировки

| № п/п | Наименование | Вид застройки, этажность | Площадь участка, га | Общая площадь (кв.м.) | Кол-во квартир | Население (чел.) | Жилищная обеспечен-ность, кв.м/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующий жилой фонд |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мкр. 69 А (жилой комплекс «Современник») | 9-25 этажей | 1,13 | 26 031,73 | 360 | 733 | 35,5 |
|  | Жилищное строительство на I очередь |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мкр. 69 А (жилой комплекс «Современник») | Много-этажная 9-25 этажей | 4,6 | 93 317,27 | 1 336 | 2 629 | 35,5 |
|  | Жилищное строительство на расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мкр.69Б (Участок МУП «Агентство по приватизации жилой площади г.Казань») | Много-этажная 9-16 этажей | 2,52 | 30 000,0 | 390 | 970 | 31,0 |
|  | ИТОГО |  | 8,25 | 149 349,0 | 2 086 | 4 332 |  |

Проектная плотность жилого фонда составит 18103 кв.м./га, плотность населения – 525 чел/га.

В границы проекта планировки входит часть территории земельного участка по ул.Гаврилова, отведенного под строительство жилого комплекса на расчетный срок. Объемы нового жилищного строительства и проектная численность населения данного жилого комплекса будут определяться иными документами планировки территории.

## 2.3 Территории объектов капитального строительства социального назначения

Все объекты капитального строительства социального назначения предусмотренные к строительству в границах проекта планировки предлагаются к строительству на расчетный срок.

Объекты образования и воспитания.

Согласно данным Управления архитектуры и градостроительства г.Казани и Управления образования г.Казани, на территории микрорайона 70А планируется строительство двух школ на 825 учащихся каждая, для обслуживания населения близлежащих микрорайонов 69, 69А, 71А и др.

Согласно нормативам СанПиН 2.2.2.1178-02 и СНиП 2.07.01-89* суммарная площадь земельных участков под общеобразовательные школы должна составлять не менее 5,445 га (по 2,7225 га на каждую школу). Общая площадь территории предлагаемой в проекте планировки под две общеобразовательные школы составляет 5,45 га.

Также, в границах проекта планировки по ул.Чистопольская/Гаврилова расположено недостроенное здание Российского ведического университета Махариши, в настоящее время строительство которого остановлено.

Объекты здравоохранения.

На территории проекта планировки по ул.Нигматуллина располагается земельный участок, отведенный под строительство Городской больницы скорой медицинской помощи на 540 коек, в том числе с родильным домом на 120 коек. На сегодняшний день площадь отведенного земельного участка составляет 5,77 га. Проектом планировки предлагается территорию для размещения больницы увеличить до 9,19 га.

Культовые объекты.

На территории проекта планировки по ул.Чистопольская за автосалоном «Volkswagen» располагается земельный участок, предназначенный для строительства мечети. На сегодняшний день площадь отведенного земельного участка составляет 1,0 га.

Спортивные объекты.

На территории проекта планировки по ул.Чистопольская за автосалоном «Volkswagen» располагается земельный участок, общей площадью территории 1,58 га, отведенный под строительство спортивно-развлекательного центра.

Торгово-гостиничный комплекс.

По ул.Чистопольская возле здания Российского ведического университета Махариши располагается земельный участок, общей площадью территории 4,03 га, отведенный под строительство торгово-гостиничного комплекса.

2.4 Территории объектов капитального строительства коммунальной и транспортной инфраструктуры

В границах проекта планировки по ул.Ямашева расположен существующий автосалон «Volkswagen» (Нур - Авто), представляющий собой комплекс зданий автосалона и технического центра обслуживания автомобилей Volkswagen, Mercedes. Рядом расположена автозаправочная станция ОАО «Татнефть». Проектом планировки предусматривается сохранение данных объектов.

По ул.Ямашева возле здания автосалона «Volkswagen» отведен земельный участок общей площадью 0,69 га для размещения на нем мобильной снегоплавильной установки, предназначенной для переработки и принудительного таяния снега, а также отделения мусора, содержащегося в снеге.

Возле Футбольного стадиона предусмотрена территория общей площадью 4,56 га,  для размещения на первую очередь строительства открытой автостоянки на 1000 машино-мест.

Для дополнительного обеспечения необходимым количеством парковочных мест, на период проведения Универсиады 2013г, предлагается организация открытой стоянки по ул.Чистопольская, на территории между Дворцом водных видов спорта и Футбольным стадионом,  на 800 машино-мест, с последующей организацией на расчетный срок на данной территории сквера и набережной.

Также дополнительно, на период проведения Универсиады 2013г, предлагается организация открытой стоянки на 400 машино-мест возле жилых микрорайонов по ул.Чистопольская, двух открытых автостоянок по ул.Ямашева возле автосалона «Volkswagen» на 1100 и 600 машино-мест, которые соединятся пешеходным переходом со Стадионом через ул.Чистопольская и ул.Ямашева. На расчетный срок на месте размещения открытых стоянок возле автосалона «Volkswagen» предлагается строительство двух многоуровневых автостоянок вместимостью 1200 и 950 машино-мест.

Возле Дворца водных видов спорта и Дворца единоборств на первую очередь предусмотрены открытые парковки вместимостью на 500 и 567 машино-мест соответственно.

На территории микрорайона 70А на первую очередь (2013г.) предлагается размещение открытой стоянки на 600 машино-мест. На расчетный срок на данном земельном участке предлагается строительство многоуровневой автостоянки на 1350 машино-мест.

В границах проекта планировки расположены также объекты транспортно-коммуникационной инфраструктуры: магистрали общегородского значения – ул.Чистопольская и ул.Х.Ямашева с двухуровневой развязкой на их пересечении, жилые улицы местного значения – ул.С.Хакима и ул.Нигматуллина.

Общая протяженность дорог в границах проекта планировки составляет 3,24 км, из которых 2,33 км общегородские магистрали, 0,91 км жилые улицы местного значения. Проектом планировки предложено на первую очередь строительство дороги в продолжении ул.Чистопольской до ул.Амирхана вдоль берега р.Казанки, общей протяженностью 1,5 км, с организацией на расчетный срок двухуровневой развязки на их пересечении, а также строительство на первую очередь жилой улицы в продолжении ул.Нигматуллина протяженностью 0,3 км.

## 2.5 Территории рекреационного назначения

Существующее озеленение общего пользования представлено озелененными участками в мкр.70А, вдоль берега р.Казанки и островными участками в акватории, общей площадью 31,2 га.

Проектом планировки предусматривается сохранение озелененных участков и создание на их основе взаимосвязанного комплекса территорий рекреационного назначения – парка, набережной, скверов, бульваров. Площадь под поверхностными водными объектами сократится, вследствие намыва территории для строительства спортивных объектов. Общая площадь планируемых территорий рекреационного назначения составит 134,99 га, из которых 4,11 га территория набережной, 57,38  территории парка, набережной, скверов и бульваров, 73,5 га участок акватории р.Казанки вошедшей в границы проекта планировки.

3.  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТА И УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

При разработке данного раздела проекта планировки за основу приняты положения развития улично-дорожной сети утвержденного Генерального плана г.Казани 2007г.

В соответствии с Генеральным планом города, основу улично-дорожной сети данного района составляют:

- пр. Ямашева - улицы общегородского значения с координированным регулированием движения (участок трассы большого Казанского кольца),

- ул.Фатыха Амирхана и ул. Чистопольская - улицы общегородского значения регулируемого движения (участки трассы Малого Казанского кольца),

- ул. Нигматуллина и ул.Сибгата Хакима - улицы местного значения.

Проектная классификация существующих улиц принята в соответствии с транспортной схемой Генерального плана города.

В связи с предполагаемым строительством на территории проектируемого района крупных общественных объектов городского значения, не предусмотренных генеральным планом города, в целях обеспечения нормального функционирования транспортной системы города, в проекте планировки даны предложения по внесению изменений и дополнений в схему транспортной инфраструктуры, выполненной в составе Генерального плана города.

Для осуществления удобной связи между районами города и обеспечения транспортного обслуживания Комплекса спортивных зданий и сооружений, существующих, строящихся и проектируемых жилых комплексов проектом  предлагается дополнить магистральную уличную сеть строительством магистральной улицы общегородского значения вдоль правого берега р. Казанка.

Организация пересечений новой магистральной улицы с существующими улицами Фатыха Амирхана и Чистопольской в разных уровнях позволит направить автомобильные потоки непосредственно в зону общегородских объектов и оградить от пиковых нагрузок прилегающую уличную сеть жилого района.

Развитие местной сети улиц в этом районе предусматривается, в основном, продлением существующего направления улицы Нигматуллина.

Проектом планировки, в соответствии со Схемой развития линий общественного транспорта Плана реализации генерального плана города, предлагается в дополнение к существующим троллейбусным линиям по ул. Чистопольской и Фатыха Амирхана, продлить троллейбусную линию по ул. Фатыха Амирхана к мосту «Миллениум» в центральную часть города.

Движение автобусов будет осуществляться по улицам Фатыха Амирхана, Чистопольской, пр. Ямашева, по проектируемой улице общегородского значения вдоль берега р. Казанки.

#### 4.  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.

В соответствии с Картой зон действия ограничений по условиям охраны объектов археологического наследия  (ст.63 ч. II «Правила землепользования и застройки» Градостроительного Устава г. Казани,  утв. решением сессии КСНД № 2-12 от 26.06.1998 г.) и Проектом зон охраны памятников истории и культуры (утв. Постановлением Совета Министров ТАССР №334 от 23.09.1988) часть территории в границах разрабатываемого проекта планировки расположена в зоне проведения археологических исследований.

В границах территории проектирования находится Новосавиновская стоянка ананьинской культуры, расположенная на мысе, правее моста «Миллениум». При производстве земляных работ, необходимо проведение охранно-спасательных работ и соблюдение требований, установленных  статьей 63 Градостроительного Устава г.Казани, в части согласования документации по вопросам производства земляных работ с органами охраны памятников истории и культуры.

В соответствии с Картой зон действия ограничений по условиям охраны памятников истории и культуры (ст. 61 II «Правила землепользования и застройки» Градостроительного Устава г. Казани,  утв. решением сессии КСНД № 2-12 от 26.06.1998 г.) часть территории в границах разрабатываемого проекта планировки расположена в зоне III – зоне регулирования застройки, где расположены объекты, не включенные в списки памятников истории и культуры, и земельные участки, свободные от застройки.

Предметом согласования по объектам, не состоящим в списках памятников истории и культуры (включая свободные участки, предназначенные для новой застройки), и расположенным в указанной зоне в числе прочих является высота проектируемой постройки.

Границы указанных выше зон определяют границы ведения органов охраны памятников истории и культуры в части согласования намерений по изменению объектов недвижимости, в том числе согласованию проектной документации и выдаче разрешений на строительство.

В зоне проведения археологических исследований и зоне III регулирования застройки запрещается:

-	проведение всех видов земляных строительных работ без предварительных археологических исследований и согласования с государственными органами охраны объектов культурного наследия;

-	прокладка инженерных коммуникаций, инженерного оборудования и благоустройство территории без специально разработанных проектов, исключающих изменение уровня грунтовых вод, нарушение гидрогеологии, согласованных и утвержденных в установленном порядке.

# 5.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

Размещение на территории проекта планировки спортивных объектов, предназначенных для проведения международных соревнований, предполагает обеспечение надлежащего качества окружающей среды.

- 5.1. Мероприятия по защите рельефа

В целях защиты рельефа на территории проекта планировки предлагается проведение следующих мероприятий:

-	вертикальная планировка территории;

-	регулирование и отвод поверхностного стока;

-	укрепление береговой полосы Куйбышевского водохранилища и р. Казанки с созданием набережной;

-	организация дренажной системы, защищающей проектируемые объекты от

подтопления инфильтрационными и грунтовыми водами как в период

строительства, так и в период эксплуатации, с получением технических

условий на отвод дренажных стоков в установленном порядке;

-	благоустройство и озеленение территории;

-	рекультивация земель, нарушенных в процессе строительства.

В качестве организационно-административных мероприятий предлагается на стадии разработки рабочих проектов проектируемого строительства в каждом конкретном случае проводить комплексные инженерные изыскания с целью уточнения особенностей природно-техногенной обстановки территории.

- 5.2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Мероприятия по охране атмосферного воздуха включают:

-	организацию и соблюдение режима санитарно-защитных зон

существующих и проектируемых объектов, их максимальное озеленение пыле-,

газоустойчивыми породами зеленых насаждений;

-	проведение мониторинговых исследований за состоянием атмосферного

воздуха, в том числе в зоне воздействия автомагистралей;

-	разработку проектной экологической документации, направленной на

обоснование уменьшения размеров санитарно-защитных зон с проведением

расчетов по рассеиванию выбросов и лабораторных исследований (проекты

предельно допустимых выбросов, санитарно-защитных зон);

-	установление ограничений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу

от основных источников;

-	контроль и регулировку топливной аппаратуры;

-	приведение автотранспортных средств в соответствие экологическому

стандарту «Евро-4», регулирующему содержание загрязняющих веществ в

выхлопных газах;

-	строительство новых транспортных развязок и улучшение качества

дорожного покрытия в целях оптимизации движения транспортного потока и

последующего снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный

воздух.

- 5.3. Мероприятия по охране водных ресурсов

Проектом планировки запланировано строительство спортивных сооружений на намывных территориях в мелководных зонах р. Казанки, что связано со сложной экологической обстановкой данных участков и образованием застойных зон. Засыпка мелководий в комплексе с проведением мероприятий по снижению загрязнения акватории р. Казанки, очистке и углублению дна будут способствовать интенсивному прогону воды по основному руслу.

В процессе намыва и освоения площадок под строительство параллельно предусматривается реализация водоохранных мероприятий по снижению загрязнения р. Казанки и Куйбышевского водохранилища. В соответствии с требованиями Водного Кодекса Российской Федерации (от 03.06.2008 г. № 160-ФЗ) все строящиеся, размещаемые, реконструируемые объекты должны быть оборудованы сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод. Кроме этого, необходима детальная проработка вопросов охраны окружающей среды с проведением химико-аналитических, санитарно-бактериологических, метеорологических, гидрологических и ихтиологических исследований, а также проведение системных мероприятий по защите природных объектов от загрязнения.

Другие мероприятия включают:

-	своевременное выполнение мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

-	организацию контроля качества воды на период проведения работ;

-	строительство локальных очистных сооружений на автомойках, автостоянках и АЗС;

-	обеспечение очистки сточных вод до нормативных требований;

-	организация поверхностного стока территории;

-	подключение всех проектируемых объектов к системам централизованного водоснабжения и канализации;

-	проектирование, строительство и реконструкция системы ливневой канализации;

-	установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов, их обустройство и соблюдение режима хозяйственной деятельности в них.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта (береговая полоса) предназначается для общего пользования и не может быть застроена. Таким образом, проектом планировки предусматривается обеспечение свободного доступа граждан к водному объекту.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2008 г. № 569 для проведения работ на водном объекте необходимо получить Решение Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан о предоставлении водного объекта в пользование.

5.4. Мероприятия по защите от физических факторов воздействия

Проектируемая селитебная застройка, наряду с существующими зданиями, будет повсеместно защищена от акустического воздействия транспортных потоков. Уровень шума на данной территории не превысит 53 дБа.

В соответствии с требованиями СНиП II-2-77 «Защита от шума» при условии проведения шумозащитных мероприятий санитарные разрывы от дорог общегородского значения составят 25 м.

Для снижения шума от проектируемого футбольного стадиона на 45000 посадочных мест предлагается использовать конструкции навесов трибун из звукоизоляционного материала, а по их периметру планировать систему защитного озеленения и невысоких звукоизоляционных барьеров-экранов.

- 5.5. Мероприятия по защите территории от загрязнения отходами

- Для предотвращения загрязнения почвенного покрова необходимо предусмотреть:

-	сбор, удаление твердых бытовых отходов и их регулярный вывоз на полигон твердых бытовых отходов в н.п. Самосырово;

-	организацию специальных площадок с твердым покрытием и установкой водонепроницаемых контейнеров для сбора отходов;

-	организацию дифференцированного сбора и удаления мусора;

-	подметание и полив проезжей части улиц с усовершенствованным покрытием с помощью специальных уборочных машин;

-	очистку территории от снега и льда с помощью снегоуборочных машин, при этом снежные валы и колотый лед необходимо вывозить на временные площадки для складирования снега.

- 5.6. Мероприятия по организации природно-экологического каркаса

На территории проекта планировки предлагается формирование системы природно-экологического каркаса, обеспечение непрерывности его составляющих, территориальное и качественное развитие объектов озеленения.

Основным элементом системы природно-экологического каркаса будет являться сохраняемая часть островков Казанки, связь с которыми можно будет осуществлять водным транспортом через протоку после проведения работ по дноуглублению и очистке акватории р. Казанки.

Около футбольного стадиона запланирована организация парка Универсиады. В береговой зоне на базе существующих природных территорий предлагается формирование живописного прибрежного паркового комплекса с организацией прогулочных троп при минимальном вмешательстве в природную среду.

В районе спортивных сооружений связь между природными территориями будет осуществляться через благоустроенную прогулочную набережную, формируемых в береговой зоне на отметках 55 и 58.

На первую очередь запланирована организация озеленения парка Универсиады, территорий спортивных объектов и набережной, на расчетный срок – остальных территорий.

Обеспеченность зелеными насаждениями на территории проекта планировки составит 117,68 га (табл.5.1.).

Таблица 5.1

Структура системы озеленения на территории

| структура системы озеленения | площадь на I очередь, га | площадь на расчетный срок, га |
| --- | --- | --- |
| озеленение общего пользования | 23,37 | 34,01 |
| озеленение ограниченного пользования, всего: в т.ч. озеленении спортивных объектов внутриквартальное озеленение озеленение больницы | 12,94 7,74 5,2 - | 5,64 - 2,36 3,28 |
| озеленение специального назначения, всего: в т.ч. озеленение санитарно-защитных зон озеленение улиц и дорог | 8 3,54 4,46 | 13,8 4,86 8,94 |
| Общая площадь озелененных территорий | 44,31 | 53,45 |

Удельный вес озелененных территорий различного назначения составит 47,1%, озеленение общего пользования – 56,3 м2/чел. на I очередь и 122,1 м2/чел. на расчетный срок. Таким образом, население района проекта планировки будет в полной мере обеспечено зелеными насаждениями общего пользования.

## 5.7  Мероприятия по охране растительного и животного мира

В целях охраны растительного мира в качестве первоочередных мероприятий предлагается разработать проект благоустройства рассматриваемой территории и предусмотреть в нем систему мер, обеспечивающих сохранение и развитие зеленого фонда и необходимых для нормализации экологической обстановки, включая максимальное сохранение растительности, проведение компенсационных посадок зеленых насаждений, учет рекреационных нагрузок.

Компенсационное озеленение запланировано на территории, обустраиваемой вокруг футбольного стадиона на 45000 мест и дворца водных видов спорта, а также на прилегающих территориях, которые потенциально также имеют значительную рекреационную ценность.

Кроме этого, предлагается обеспечить сохранность озера, расположенного в юго-западной части около Дворца единоборств, которое является местообитанием ондатры и водяного скорпиона, занесенного в Красную Книгу Республики Татарстан. Береговая зона озера является воспроизводственным участком редких видов растений (сибирского и аировидного ирисов).

Для обеспечения сохранности редких и исчезающих видов необходимо осуществлять сбор объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Республики Татарстан, и передавать их по согласованию с Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан на особо охраняемые природные территории или иные природные объекты, имеющие необходимые условия среды их обитания.

Организация пешеходных прогулочных троп вдоль всего правобережья р. Казанки обеспечит беспрепятственную миграцию насекомых и мелких животных.

## 5.8 Организация зон с особыми условиями использования территории

Проектом планировки выделены следующие зоны с особыми условиями использования территории, которые отражены на соответствующей схеме:

Таблица 5.3

| № | Объект | Зона с особыми условиями использования территории | Нормативный документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Футбольный стадион на 40000 – 50000 посадочных мест | Санитарно-защитная зона – 300 м* | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч. 7.1.12 п. 8 |
| 2 | ЗАО «Ак Барс Автомобили» | Санитарно-защитная зона – 100 м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч. 7.1.12 |
| 3 | Автостоянки и многоуровневые парковки** | Санитарно-защитная зона – 50 м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч. 7.1.12 таблица 7.1.1. |
| 4 | Автомойка | Санитарно-защитная зона – 50 м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч. 7.1.12 п. 9 |
| 5 | ОАО «Татнефть» АЗС | Санитарно-защитная зона – 50 м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч. 7.1.12 п. 8 |
| 6 | Мобильная снегоплавильная установка | Санитарно-защитная зона – 100 м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч. 7.1.13 п. 7 |
| 7 | Куйбышевское водохранилище | Водоохранная зона – 200 м | Водный кодекс Российской Федерации (от 03.06.2008 № 160-ФЗ) |
| 8 | Река Казанка | Водоохранная зона – 200 м | Водный кодекс Российской Федерации (от 03.06.2008 № 160-ФЗ) |
| 9 | Куйбышевское водохранилище | Прибрежная защитная полоса – 200 м | Водный кодекс Российской Федерации (от 03.06.2008 № 160-ФЗ) |
| 10 | Река Казанка | Прибрежная защитная полоса - по парапету набережной р. Казанки | Водный кодекс Российской Федерации (от 03.06.2008 № 160-ФЗ) |
| 11 | Проспект Ямашева | Санитарный разрыв – 25 м* | СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |
| 12 | Улица Чистопольская | Санитарный разрыв – 25 м* | СНиП 2.07.01-89* |
| 13 | Проспект Амирхана | Санитарный разрыв – 25 м* | СНиП 2.07.01-89* |

*- подробнее см п.4.4.

** - достаточность парковочных мест определена в соответствии со СНиП 2.07.01-89* и заданием на проектирование.

***  - согласно п.2.1 СанПиН 2.1.3.1375-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров» лечебные учреждения необходимо располагать на территории жилой застройки, зеленой или пригородной зон на расстоянии от общественных, промышленных, коммунальных, хозяйственных и других организаций в соответствии с требованиями, предъявляемыми к планировке и застройке городских населенных пунктов, а также в соответствии с гигиеническими требованиями и размещением санитарно-защитных зон. В соответствии с этим требованием определено месторазмещение больницы скорой медицинской помощи.

# 6.	ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

## 6.1     Организация стока поверхностных вод

Общий уклон поверхности территории проектирования направлен в сторону р. Казанки. Поверхность территории относится к III-категории сложности  по характеристике инженерно-геологическим условий (сложная). Перепад рельефа составляет 8,30 м. Уклоны поверхности колеблются в пределах 0,3-5%.

Основная часть территории характеризуется благоприятными условиями по рельефу.

Схема организации стока поверхностных вод выполнена с учетом существующего рельефа и назначением используемой территории, в соответствии с архитектурно – планировочным решением настоящего проекта.

Первичными водостоками будут служить лотки внутриквартальных проездов, по которым поверхностный сток поступает в лотки проезжих частей городских улиц. Отвод дождевых и талых вод с проектируемой территории района предусматривается по проектируемым водосточным сетям дождевой канализации закрытого типа в существующие и проектируемые сети магистральной дождевой канализации, а затем на очистные сооружения.

## 6.2     Вертикальная планировка

Схема вертикальной планировки определяет проектные отметки по границам кварталов и лоткам проезжих частей улиц. Разработка схемы вертикальной планировки выполнена с учетом требований и рекомендаций СниП 2.07.01.-89* по обеспечению нормативных условий движения транспорта и пешеходов и отводу ливневых и талых вод.

Вертикальная планировка по проездам выполнена преимущественно в отметках существующего рельефа, или близких к ним по значению, обеспечивающая допустимые уклоны проездов и самой  территории для размещения зданий и сооружений.

Исходным материалом для разработки вертикальной планировки послужил топографический план с сечением рельефа через 0,5м. и с нанесенными красными линиями уличной сети и осей проезжих частей улиц.

В проекте соблюдается условие вертикальной планировки всемерное сохранение естественного рельефа при его соответствии требованиям застройки и благоустройства территории.

Продольные уклоны проектируемых проездов приняты – минимальный 0,3%, максимальный не превышает 1%.

Поперечные уклоны отдельных элементов приняты следующие:

для проезжих частей - 1,5%-2%;

для тротуаров – 1%-2%;

для полос озеленения не менее – 0,5%.

Решение вертикальной планировки территорий проектируемых объектов на последующих стадиях проектирования должно выполняться с учетом принятых руководящих уклонов по улицам.

  - Ориентировочные объемы работ по благоустройству территорий

Таблица 6.1

|  |  |  | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Расчетный срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Земляные работы |  |  |  |
|  | а) вертикальная планировка улиц (планировка и вытесненный грунт от устройства корыта под покры- тие проезжей части и тротуаров, автостоянок, территории футбольного стадиона и Дворца водных видов спорта) |  |  |  |
|  | Насыпь | м3 | 1296388 |  |
|  | Выемка | м3 | 71102 |  |
| 2. | Устройство покрытий |  |  |  |
|  | а) асфальтобетонное покрытие проезжей части улиц | м2 | 38170 |  |
|  | б) асфальтобетонное покрытие тро-туаров улиц | м2 | 10225 |  |
|  | б) асфальтобетонное покрытие автостоянок | м2 | 128278,5 |  |

7.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНЖЕНЕРНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ

- 7.1. Водоснабжение

Суммарное водопотребление проектируемой застройкой в границах проекта планировки «Комплекс спортивных сооружений на р. Казанка» по очередям строительства ориентировочно составит:

- I-я очередь – 3256 м3/сут или 263,91 м3/час;

- расчетный срок – 4021,62 м3/сут или 389,0 м3/час

Для обеспечения бесперебойной подачи воды на хозяйственно-бытовые

нужды необходимо строительство магистральных кольцевых сетей.

Проектом планировки предлагается:

- Для застройки микрорайонов 69А, 69Б, Дворца единоборств, больницы, двух общеобразовательных школ, многоуровневой автостоянки проложить кольцевой водопровод  315 мм по ул. Амирхана с подключением к существующему водоводу  400 мм по ул. Сибгата Карима со строительством внутриквартальных сетей;

- Для Дворца водных видов спорта проложить две нитки водопровода  315 мм от существующего водовода  400 мм по ул. Сибгата Карима;

- Для Футбольного стадиона и застройки, ограниченной улицами Гаврилова и Проспект Ямашева: спортивно-развлекательный комплекс, торгово-гостиничный комплекс и другие проложить кольцевой водопровод  315 мм с подключением к существующему водоводу  900 мм по ул. Гаврилова.

Диаметры водопроводных сетей следует принять из расчета обеспечения потребных свободных напоров у водопотребителей в час максимального водоразбора с учетом пропуска пожарного расхода и на случай аварии любого из участков кольцевой водопроводной сети.

Прокладку водопроводной сети предлагается выполнять из

полиэтиленовых труб ПЭ80SDR 13.6 Ру=10 атм. диаметром 225-315мм на естественное основание с песчаной подготовкой h=100 мм на глубине 2,2-2,5 м.

Установка запорной арматуры и пожарных гидрантов предусматривается в колодцах из сборных железобетонных элементов по серии 3.900-3.

Пожарные гидранты в колодцах следует устанавливать через 150 м по длине водопровода.

- 7.2. Канализация хозяйственно-бытовая

Отвод стоков хоз-бытовой канализации от застройки в границах проекта планировки «Комплекс спортивных сооружений на р. Казанка» ориентировочно составит:

- На I-ую очередь строительства 	– 2172 м3/сут;

- На расчетный срок 			- 2934,8 м3/сут.

Схемой системы канализации предлагается:

- Стоки от застройки микрорайонов 69А, 69Б, Дворца единоборств, Дворца водных видов спорта отвести в существующий канализационный коллектор  500 мм по ул. Сибгата Карима;

- Стоки от Футбольного стадиона и застройки, ограниченной улицами

Гаврилова и Проспект Ямашева отвести в существующие коллекторы 300 мм по ул. Гаврилова и 1000 мм по проспекту Ямашева.

Новые сети самотечной канализации предлагается выполнить из полиэтиленовых труб ПЭ80SDR 13,6  225-315 мм по ГОСТ 18599-2001/1. Колодцы на сети – сборные из железобетонных элементов по серии 3.900-3.

- 7.3. Дождевая канализация

Суммарный расход дождевых и талых вод с территории в границах проекта планировки ориентировочно составляет 1086,0 л/сек.

Отвод поверхностных стоков предлагается:

- С территории микрорайонов 69А, 69Б, Дворца единоборств, Дворца водных видов спорта по системе закрытой ливневой канализации в существующий коллектор  800 мм по ул. Амирхана;

- С территории Футбольного стадиона и застройки, ограниченной улицами Гаврилова и Проспект Ямашева по системе закрытой канализации в существующий коллектор ливневой канализации  1200мм по проспекту Ямашева.

Сети ливневой канализации предлагается выполнить из полиэтиленовых труб ПЭ 80SDR 13,6  600-700 мм по ГОСТ 18599-2001/1. Колодцы на сети принять из сборных ж/бетонных элементов по серии 3.900-3.

- 7.4. Теплоснабжение

Суммарный расход тепла для потребителей в границах территории, охваченной проектом планировки ориентировочно составит:

- Общий 48,20 мВт (41,5 Гкал/час), в том числе:

- Существующая застройка – 5,02 мВт (4,32 Гкал/час).

- На I-ую очередь – 28,94 мВт (24,9 Гкал/час).

Теплоснабжение предлагается следующим:

- Для комплекса «Дворец единоборств», жилого комплекса микрорайонов 69А, 69Б, городской больницы скорой помощи, предлагается строительство по ул. Амирхана магистральных тепловых сетей в двухтрубном исполнении  350 мм в сторону моста «Миллениум» от существующего тепловода 2700 мм по ул. Чистопольская с точкой подключения в тепловой камере ТК 8-55, расположенной на пересечении ул. Амирхана – Чистопольская;

- Для теплоснабжения комплексов Футбольного стадиона, Дворца водных видов спорта, двух общеобразовательных школ и застройки, расположенной в границах улиц Гаврилов и Проспект Ямашева, предлагается строительство магистрального тепловода 2300 мм вдоль ул. Чистопольская в сторону Проспекта Ямашева с подключением в тепловой камере УТ-3 существующего тепловода 2800 мм по ул. Адоратского.

Источником теплоснабжения является Казанская ТЭЦ-3.

Теплоноситель – перегретая вода с температурой 150- 700 С со срезкой

135-6500 С.

Горячее водоснабжение потребителей предлагается обеспечить от водоводяных подогревателей, размещаемых в ИТП общественных зданий и жилых домов.

Тепловые сети предлагаются двухтрубные бесканальной прокладки из труб стальных по ГОСТ 20295-85 из стали 17ГС по ГОСТ 19281-89 с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке по ГОСТ 30732-2006.

Средняя глубина заложения тепловых сетей  1,6 м.

Укладка труб предусматривается на естественное основание.

В местах пересечения автодорог прокладка тепловых сетей предусматривается в футлярах методом горизонтального бурения.

- 7.5. Газоснабжение

В настоящее время на жилой территории, прилегающей к комплексу спортивных сооружений на р. Казанке планируется строительство многоэтажной жилой застройки в микрорайонах 69А, 69Б с общим ориентировочным расходом природного газа  72,0 м3/час.

Газоснабжение новой застройки предлагается обеспечить от существующего газопровода среднего давления Ду500мм, проложенного по ул. Чистопольская с прокладкой нового газопровода среднего давления к жилым кварталам по ул. Ф. Амирхана.

От точки врезки проектируемый газопровод предлагается принять диаметром Ду 150 мм и проложить в зеленой зоне автодороги по ул. Ф.Амирхана. Протяженность подводящего газопровода среднего давления ориентировочно составит 900,0 м.

Для снижения давления со среднего до низкого, необходимого для стабильной работы бытовых газовых плит, проектом предлагается строительство двух ГРП шкафного типа ГРПШ-15-2Н-У1 с размещением их в центре нагрузок.

Проектируемый газопровод предлагается проложить в подземном варианте из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91, изготовленных по группе «В» из спокойной стали не ниже 2-ой категории марки 10 ГОСТ 1050-88*, средней глубиной заложения 1,5 м.

Подземный газопровод предлагается выполнить с антикоррозионной изоляцией типа «Весьма усиленная» по ГОСТ ИСО 9.602-2005, РД 153-39.091-01.

- 7.6. Электроснабжение

Источником электропитания застройки существующих и планируемых объектов в границах проекта планировки «Комплекс спортивных сооружений на р. Казанка» предлагается принять ПС «Магистральная» 110/10 кВ.

Для электроснабжения объектов физкультурно-оздоровительного, общественного, торгового, общеобразовательного назначения и жилого сектора предлагается разместить 14 двухтрансформаторных подстанций, в том числе:

-   	подстанции с мощностью трансформаторов 2х400 – 3 шт;

-    	подстанции с мощностью трансформаторов 2х630 – 3 шт;

-    	подстанции с мощностью трансформаторов 2х1000 – 2 шт;

-   	подстанции с мощностью трансформаторов 2х1250 – 4 шт;

-   	подстанции с мощностью трансформаторов 2х2000 – 2 шт.

Электроснабжение двух трансформаторных подстанций от ПС

«Магистральная» 10 кВ предлагается выполнить двумя взаиморезервируемыми кабельными линиями КЛ-10 кВ по магистрально-радиальной схеме кабелем марки ВБбшв-3х240 на глубине 0,7 м от планировочной отметки земли в траншеи шириной 1,0 м.

Кабельные сети от трансформаторных подстанций объектов физкультурно-оздоровительного, общественного, торгового, общеобразовательного назначения и жилого сектора предлагается выполнить по магистрально-радиальной схеме, с учетом  требований по качеству электроснабжения потребителей 13 категорий.

- 7.7. Санитарная очистка

Очистка территорий от твердых бытовых отходов предлагается путем организации раздельного сбора сухого мусора в зданиях и на улицах.

Подметание дорожек и тротуаров – вручную или с помощью ручных подметательных тележек.

Подметание и полив проезжей части улиц с усовершенствованным покрытием с помощью специальных машин.

Полив тротуаров, дорожек в парках и скверах вручную с помощью шланга, присоединяемого к поливочным кранам общественных зданий или с помощью автоматического поливочного водопровода. Бытовые отходы, мусор предлагается вывозить на существующий полигон твердых бытовых отходов г. Казани, расположенный в районе н.п. Самосырово Пестречинского района РТ.

7.8. Связь, телекоммуникации

Мероприятия по размещению телефонных автоматических подстанций, магистральных телефонных сетей выполняются силами ОАО «Таттелеком» путем строительства телефонной канализации.

Подключение объектов к сетям радиофикации и телевизионного приема будет осуществляться силами ОАО «ТРК «ТВТ».

Подключение к сетям кабельного телевидения будет производиться по существующим и новым проектируемым оптическим кабелям.

7.9  Основные технико-экономические показатели инженерных коммуникаций и сооружений.

Таблица 7.1

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Водоснабжение Водопотребление в сутки: - Всего - Протяженность уличных сетей 315 мм | м3/сут км | 4021,6 2,70 |
| 2 | Канализация хоз-бытовая 2.1. Суммарный расход сточных вод в сутки 2.2. Протяженность уличных сетей самотечных 225315 мм | м3/сут км | 2934,8 2,100 |
| 3 | Канализация ливневая 3.1. Расход дождевых стоков 3.2. Протяженность уличных сетей 600800 мм | л/сек км | 1086,0 1,5 |
| 4 | Теплоснабжение 4.1. Потребное количество тепла 4.2. Протяженность магистральных сетей: - диаметром 300350 мм - диаметром 150250 мм | Гкал/час км км | 41,6 1,1 2,8 |
| 5 | Газоснабжение 5.1. Расход газа на хоз-бытовые нужды: - часовой 5.2. Протяженность газопровода среднего давления ф150 мм 5.3. Газорегуляторные пункты (ШРП) | км3/час км шт | 72,0 0,9 2 |
| 6 | Электроснабжение 6.1. Годовое потребление электрической нагрузки 6.2. Расчетная мощность 6.3. Трансформаторные подстанции (БКТП-10/0,4 кВ) 6.4. Протяженность кабельных сетей 10 кВ | тыс. кВт.ч/год кВт шт км | 95262,2 17974,0 14 12,5 |

8.  ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

Развитие планировочной организации территории проекта планировки в период первой очереди строительства предусматривает:

-	намыв территории для строительства Футбольного стадиона и Дворца водных видов спорта;

-	строительство объектов капитального строительства для проведения соревнований XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года (Футбольный стадион, Дворец водных видов спорта);

-	строительство открытых парковок автомобилей на период проведения соревнований Универсиады;

-	строительство дорог в продолжении ул.Чистопольская вдоль берега р.Казанки и ул.Нигматуллина;

-	завершение строительства жилого комплекса «Современник» (мкр.69А);

-	организация благоустроенной набережной вдоль берега р. Казанки;

-	создание парка Универсиады, озеленение территорий спортивных объектов.

Для реализации первоочередных положений проекта планировки определен объем необходимых финансовых средств.

Строительство спортивных объектов. На первую очередь, для проведения соревнований XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года, намечено строительство Многофункционального футбольного стадиона и Дворца водных видов спорта.

Ориентировочная стоимость строительства спортивных объектов (с учетом полного благоустройства и организации автостоянок) в текущих ценах 2009 года составит 7970 млн.рублей, из которых 5370 млн.рублей – строительство Футбольного стадиона, 2600 млн.рублей – Дворца водных видов спорта.

Жилищное строительство. На первую очередь проекта планировки предусматривается завершение строительства мкр.69А (жилой комплекс «Современник»), осуществляемое компанией «ЮИТ ДОМ».

Стоимость строительства жилья в базовом уровне цен 2001 года определена на основании Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан №531 от 25.07.2008г. «Об утверждении укрупненных показателей сметной стоимости строительства объектов жилищного и социального назначения на территории Республики Татарстан». В текущие цены 2009 года переведена с применением коэффициента 5,06 на основании Письма Министерства регионального развития РФ от 13 октября 2009 г. № 33498-СК/08.

Средняя стоимость строительства 1 кв. м общей площади многоквартирного жилья в 2001 году составляла 3,49 тыс.рублей. На территории первой очереди строительства предполагается к строительству 4 многоквартирных жилых дома переменной этажности, площадь жилья в которых составит 93 317,3 кв.м. Соответственно, стоимость строительства жилья в базовых ценах 2001г составит 325,68 млн.рублей или 1647,9 млн.рублей в текущих ценах 2009 г.

Организация запроектированных зеленых насаждений. На территории проекта планировки предлагается формирование системы природно-экологического каркаса, обеспечение непрерывности его составляющих, территориальное и качественное развитие объектов озеленения.

На первую очередь запланирована организация озеленения парка Универсиады, территорий спортивных объектов и набережной. Ориентировочная стоимость запланированных работ по созданию озелененных территорий на I очередь проекта планировки в ценах 2009 г. составит 92,5 млн.рублей.

Таблица 8.1

Сводная таблица затрат на осуществление первоочередных мероприятий проекта планировки

| Наименование мероприятий | Стоимость реализации в ценах 2001 г. (млн. руб.) | Стоимость реализации в ценах 2009 г. (млн. руб.) |
| --- | --- | --- |
| Строительство спортивных объектов Всемирной летней Универсиады, в том числе: | 1 575,1 | 7 970,0 |
| - Футбольный стадион | 1061,3 | 5370,0 |
| - Дворец водных видов спорта | 513,8 | 2600,0 |
| Жилищное строительство | 325,68 | 1 647,9 |
| Мероприятия по озеленению территории | 18,5 | 92,5 |
| Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории | 86,78 | 439,1 |
| Инженерное оборудование территории | 110,01 | 343,1 |
| Итого: | 2 116,07 | 10 492,6 |

Таким образом, общая стоимость реализации мероприятий заложенных проектом планировки на первую очередь составит 10 492,6 млн.рублей в текущих ценах 2009г.

# 9.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

|  | Наименование показателя | Единица измерения | Исходный год | Проектное решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Территория района в проектных границах, всего: | га / % | 250,0 / 100 | 250,0 / 100 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Зона размещения спортивных объектов XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года | га / % | - | 17,74 / 7,1 |
|  | Зона общественно-деловой застройки | га / % | 5,42 / 2,2 | 23,44 / 9,4 |
|  | Зона жилой застройки | га / % | 5,73 / 2,3 | 13,86 / 5,6 |
|  | Зона транспортно-коммуникационной инфраструктуры | га / % | 10,15 / 4,1 | 51,65 / 20,7 |
|  | Коммунальная зона |  | - | 0,69 / 0,3 |
|  | Рекреационная зона | га / % | 165,71 / 66,3 | 134,99 / 53,9 |
|  | Иные территории | га / % | 62,99 / 25,2 | 7,63 / 3,0 |
| 1.2 | Из общей территории, территории объектов капитального строительства республиканского значения | га | - | 61,99 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс.чел. | - | 4,33 |
| 2.2 | Плотность населения | чел./га | - | 525 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов – всего | тыс.кв.м. | - | 149,35 |
|  | В т.ч. мкр.69А | тыс.кв.м. |  | 119,35 |
|  | мкр. 69Б | тыс.кв.м. |  | 30,0 |
| 3.2 | Жилищная обеспеченность | кв.м./чел. |  | 31-35,5 |
| 4. | Объекты капитального строительства местного значения социального и культурно-бытового назначения |  |  |  |
| 4.1 | Общеобразовательные школы | мест | - | 1650 |
| 4.2 | Городская больница скорой мед. помощи | коек | - | 540 |
| 4.3 | Спортивно-развлекательный комплекс | объект | - | 1 |
| 4.4 | Торгово-гостиничный комплекс | объект | - | 1 |
| 4.5 | Мечеть | объект | - | 1 |
| 5. | Объекты капитального строительства, возводимые для проведения XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года |  |  |  |
| 5.1 | Дворец единоборств | тыс. зрит. | 3,0 | 3,0 |
| 5.2 | Дворец водных видов спорта | тыс. зрит. | - | 4,5 |
| 5.3 | Футбольный стадион | тыс. зрит. | - | 45,0 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети – всего, в т.ч. | км | 3,24 | 5,04 |
|  | - магистрали общегородского значения | км | 2,33 | 3,83 |
|  | - улицы местного значения | км | 0,91 | 1,21 |
| 5.3 | Парковки для временного хранения автомобилей возле спортивных объектов | маш.-мест | - | 5567 |
| 6. | Ориентировочная стоимость строительства по первоочередным мероприятиям реализации проекта | млн.руб. |  | 10 492,6 |
|  | Всего, в т.ч. |  |  |  |
| 6.1 | - строительство спортивных объектов Всемирной летней Универсиады – всего | млн.руб. |  | 7 970,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 6.1.1 | - Футбольный стадион | млн.руб. |  | 5370,0 |
| 6.1.2 | - Дворец водных видов спорта | млн.руб. |  | 2600,0 |
| 6.2 | - жилищное строительство | млн.руб. |  | 1 647,9 |
| 6.3 | - зеленые насаждения | млн.руб. |  | 92,5 |
| 6.4 | - вертикальная планировка и инженерная подготовка территории | млн.руб. |  | 439,1 |
| 6.5 | - инженерное оборудование территории | млн.руб. |  | 343,1 |